| ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за “Доставка на хидравлични инструменти производство на фирма “ENERPAC CO /USA”” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | К-во | Мярка/ мерна единица |
| 1 | 129433 | Помпа хидравлична монофазна | тип: ZU4208BE-QHR, за работа с хидравлични гайковърти S1500X, S3000X, S6000X, S11000X, S25000X. Класическа електрическа схема без LCD електронен дисплей, но с циферблат в N.m на манометъра. Има соленоиден клапан и дистанционно с кабел 3 метра. Помпата е с 8 литров резервоар за масло и включен охладител. Номинално налягане 700 bar, тръбна клетка за по-лесно пренасяне на помпата и предпазване от падащи предмети. | 1 | бр |
| 2 | 124479 | Гайковерт хидравличен | тип: S1500X, максимален въртящ момент 1952 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 195 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 3/4“ | 1 | бр |
| 3 | 124480 | Гайковерт хидравличен | тип: S3000X, максимален въртящ момент 4373 Nm при 690 bar, минимален въртящ момент 438 Nm при 69 bar, присъединителен размер на квадрата 1“ | 1 | бр |
| 4 | 124482 | Гайковерт хидравличен | тип: S6000X, максимален въртящ момент 8338 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 834 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2“ | 1 | бр |
| 5 | 124484 | Гайковерт хидравличен | тип: S11000X, максимален въртящ момент 15151 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 1516 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2“ | 1 | бр |
| 6 | 124485 | Гайковерт хидравличен | тип: S25000X, максимален въртящ момент 35455 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 3545 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 2 1/2“ | 1 | бр |
| 7 | 146235 | Рамо реактивно | означение: SRS602X, за хидравличен гайковерт S6000X | 1 | бр |
| 8 | 146236 | Рамо реактивно | означение: SRS603X, за хидравличен гайковерт S6000X | 1 | бр |